La nave - generalità

- Definizione della nave e sue qualità nautiche

Le definizioni di "nave" sono molteplici, più genericamente si possono tutte riassumere nella seguente: "La nave è un galleggiante parzialmente immerso nell'acqua, atto a muoversi con mezzi propulsivi diversi, per trasportare merci e/o persone".

Tutte le navi devono possedere oltre alle qualità essenziali che ne assicurano la galleggiabilità e sono intimamente connesse alle loro caratteristiche di progetto e di esecuzione, alcune qualità, dette "nautiche" che ne garantiscono l'esercizio anche in condizioni particolarmente difficili. Queste qualità prendono le denominazioni di:

- Galleggiabilità

Proprietà di galleggiare con carico completo ed in pieno assetto di navigazione;

- Navigabilità

Possibilità di spostarsi agevolmente ed in sicurezza sull'acqua tra i punti di approdo;

- Solidità

Resistenza delle strutture alle sollecitazioni degli organi di propulsione ed alle pressioni del mare e del carico;

- Stabilità

Attitudine della nave a resistere alle forze che tendono ad inclinarla (moto ondoso, carico) e la capacità di raddrizzarsi spontaneamente quando ne cessa la causa.

Per quanto attiene alla stabilità connessa alla manovrabilità, velocità e comportamento ai movimenti di rollio e beccheggio, si può affermare che trattasi di elementi essenziali che risulteranno più o meno soddisfacenti, in dipendenza del peso del carico imbarcato e della sua distribuzione a bordo. Questi elementi possono variare con le posizioni del piano di galleggiamento e del centro di gravità della nave e provocare situazioni pericolose.

La velocità di una nave è misurata in nodi (Knots) pari al numero di miglia marine (1852 metri) all'ora e nelle caratteristiche di una nave di solito è riportata quella massima che può essere raggiunta a pieno carico ed in zavorra.

1 Struttura della nave

Nella tabella sottostante (fig.1) sono riportate le caratteristiche della struttura della nave.

| SCAFO Lo scafo può essere conside-rato come un solido cassone con due pareti laterali dette "fianchi", una parte inferiore detta "fondo", ed una parte superiore detta "ponte princi-pale" o "ponte di coperta". Il collegamento dei fianchi con il fondo avviene a mezzo di una parte arrotondata detta "ginocchio". La "ruota di pro-ra" ed il "dritto di poppa" so-no gli elementi di unione dei due fianchi. | Prora | Parte anteriore della nave |
| --- | --- | --- |
|  | Masconi | Parti di dritta e sinistra della prora |
|  | Poppa | Parte estrema posteriore della nave comprensiva della parte alta denominata "coronamento", quella sottostante in cui è scritto il nome ed il compartimento marittimo della nave detta "specchio di poppa", ed infine la zona situata sotto lo specchio denominata "volta". |
|  | Giardinetti | Parti tondeggianti a dritta e sinistra della poppa. |
|  | Murate o fiancate | Paratie laterali di dritta e sinistra dello scafo. |
|  | Sezione maestra | Divide la nave trasversalmente in parte prodiera e poppiera ed è definita da un piano passante per il punto di massima larghezza della nave. |
|  | Piano di galleggiamento | Suddivide lo scafo in "opera viva" (carena), costituita dalla parte immersa, ed in "opera morta" (murata), che è la parte che resta fuori dall'acqua. |
|  | Bagnasciuga | Parte dello scafo che alternativamente si immerge ed emerge a seconda delle condizioni di carico. |
| SOVRASTRUTTURE Le infrastrutture sono costru-zioni situate al di sopra del ponte di coperta | Complete | Quando si intendono per tutta la lunghezza della nave. |
|  | Incomplete | Incomplete in lunghezza e complete nella sola larghezza: "casseri" |
|  |  | Incomplete in lunghezza e larghezza: "tughe" |
| STRUTTURA INTERNA Internamente lo scafo è frazionato a mezzo di "para-tie", al fine di realizzare una compartimentazione stagna; tali paratie possono essere trasversali o longitudinali | Ponte principale o ponte di coperta | Il ponte di coperta continua da prora a poppa e chiude superiormente lo scafo |
|  | Ponti sottocoperta | I ponti sottocoperta costituiscono i "corridoi" e si distinguono in 1°,2° corridoio ecc. |
|  | Bassa stiva | La bassa stiva è lo spazio compreso fra il corridoio più basso ed il piano sovrastante i doppi fondi della nave detto "pagliolo". |
|  | Paratie verticali stagne | Le paratie verticali stagne contribuiscono alla robustezza dello scafo, limitano gli allagamenti a seguito di collisione, incaglio ecc. e delimitano le "stive". La prima paratia stagna di prora è detta "paratia di collisione"; l'ultima a poppa è detta "paratia del pressatrecce". Lo spazio compreso fra la prima paratia di collisione e l'estrema prora è detto "gavone di prora", generalmente adibito a deposito liquidi (acqua o zavorra) |
|  | Boccaporte o boccaporti | I boccaporti sono le aperture praticate sui vari ponti longitudinali e servono nel passaggio del carico nelle fasi di imbarco/sbarco, nonché al passaggio del personale. Sono a chiusura stagna per mezzo dei "portelloni" (a scorrimento, ripiegamento, ribaltamento e a rullo). |

2 Caratteristiche della nave (dimensioni)

Delle navi sono di particolare interesse le seguenti dimensioni:

- Lunghezza fuori tutto: distanza tra il punto più sporgente di prora a quello più sporgente di poppa

- Lunghezza tra le perpendicolari: distanza fra la perpendicolare di prora e la perpendicolare di poppa.

- Lunghezza di registro: distanza tra la fascia prodiera della ruota di prora e quella poppiera del dritto, misurata sul galleggiamento di massimo carico.

- Larghezza massima: massima distanza orizzontale tra i due rami dell'ordinata maestra. Può essere misurata fuori ossatura, o fuori fasciame.

- Larghezza massima al galleggiamento: lunghezza del segmento che rappresenta l'intersezione della sezione maestra col galleggiamento di massimo carico. Anche essa può essere misurata fuori ossatura o fuori fasciame.

- Altezza di costruzione: distanza verticale tra la linea di costruzione e la linea retta del bagio del ponte principale a metà della distanza tra le perpendicolari.

I "Dati nave" sono la stazza, il dislocamento, la portata ed il pescaggio.

- Stazza lorda: volume interno della nave misurato in "tonn. di stazza" pari a metri cubi 2,832 per unità (questa misurazione viene effettuata secondo regole particolari che variano leggermente fra stato e stato). Per le navi adibite a traffici internazionali esistono la stazza del Canale di Suez, quella del Canale di Panama, quella del Danubio, ecc.

- Stazza netta: volume interno della nave che si ottiene detraendo dalla stazza lorda determinati spazi previsti dal regolamento di stazza, che corrispondono a spazi che non danno nolo all'armatore, tipo: alloggi equipaggio e servizi, apparato motore, cale e depositi di servizio (cambuse alimenti, ecc.).

- Dislocamento: il peso in tonnellate del volume di acqua spostato dalla parte immersa della nave "armata" (completa di tutte le sue parti, senza provviste, senza merci e/o passeggeri a bordo), moltiplicato la densità dell'acqua, nella quale la nave è immersa.

- Dislocamento a pieno carico: il peso in tonnellate del volume d'acqua spostato dalla nave immersa "armata" ed a pieno carico.

- Portata lorda: corrisponde alla differenza tra il dislocamento a nave scarica e quello a pieno carico.

- Portata netta: è il massimo peso delle merci e/o passeggeri escluse le provviste di bordo di qualsiasi genere;

- Pescaggio o immersione: è espresso in metri oppure in piedi e pollici (1 piede = cm 30,48; 1 pollice = cm 2, 54), ed è la distanza tra il punto più basso della chiglia e la linea di massimo carico al momento del rilievo.

- Notizie e certificazioni sui vari tipi di navi

1 Classificazione

La classificazione delle navi è in continua variazione, dipendendo dalle innovazioni tecnologiche, attualmente essa dipende da vari criteri riassunti nella tabella sottostante (figura 2).

| Carico da trasportare o funzione | Lift on - lift off (tradizionale) Navi cisterna Gassiere Porta rinfuse secche Frigorifere Portacontenitori Traghetti Roll-on roll-off Portachiatte Multipurpose Da guerra |  |
| --- | --- | --- |
| Apparato motore | Piroscafi | Utilizzano il vapore prodotto dalle caldaie (ormai rare) |
|  | Turbo navi | Utilizzano il vapore per far ruotare la turbina |
|  | Motonavi | Utilizzano motori a combu-stione interna |
|  | Navi nucleari | La fissione nucleare controllata è la propulsione per l'asse portaelica |
| Tipo di navigazione Per la quale sono autorizzate | Navi minori | Per navigazione entro le 20 miglia marine dalle coste dello stato |
|  | Navi maggiori | Per la navigazione in mare aperto |
| Tipo di trasporto | Navi libere o volandiere (tramps) | Per trasporti di carichi completi alla rinfusa o con imballaggi omogenei |
|  | Navi di linea (liners) | Adibite al trasporto di merci varie in colli od unità di carico in servizio di linea regolare |
| NB: qualsiasi sia la classificazione, l'attività di tutte le navi è regolamentata da leggi, regolamenti, convenzioni internazionali e circolari ministeriali. |  |  |

2 Certificati

I principali certificati prescritti per le navi della Marina Mercantile (oltre a quelli riguardanti le strutture fisse e mobili della nave e le sue condizioni ambientali) sono:

- Certificato di classe

- Certificato di stazza

- Certificato internazionale di bordo libero

- Marche del bordo libero

- Quadri per il calcolo del bordo libero

- Certificato di sicurezza

- Certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento

- Certificato di sicurezza radiotelefonica

- Certificato di sicurezza radiotelegrafica

- Certificato di esenzione

- Certificato di idoneità al trasporto di carichi pericolosi

- Certificato di stazza per il transito del Canale di Panama

- Certificato di stazza per il transito del Canale di Suez

Complessivamente, a seconda del tipo di nave, la certificazione può raggiungere circa 40 documenti. In seguito verrà fatta una più dettagliata descrizione di alcuni di essi, riportandone in allegato una copia conforme.